产品简介

定向无线电干扰设备通过发射无线电信号，在特定区域形成电磁信号屏蔽，切断无人机的控制链路、图传链路和导航链路，使无人机返航、迫降、悬停，无法进入管控区域。

图1无线电干扰设备（定向）

功能特点

干扰类型多

设备可切断常见消费级、行业级无人机、航模机、穿越机、DIY改装无人机的导航信号、遥控信号、图传信号，从而达到对无人机反制管控的效果。

导航干扰全

处置导航频率范围包含GPS、GLONASS、北斗、伽利略等不同类型导航系统。

干扰频段可选

能单独或同时发射各频段的干扰信号。

适应性强

适用于复杂各种环境，防水、防尘。

稳定干扰

设备可长时间干扰，发出的干扰信号无频偏。

转台跟随

高速转台驱动，结合侦测定位设备实现360°目标跟随。

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 工作频段 | 400MHz、800MHz、900MHz、1.2GHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz、5.1GHZ-5.9GHZ、 |
| 干扰模式 | 具备驱离模式和迫降模式 |
| 干扰距离 | ≥3km（根据环境和机型不同会有一定差异） |
| 干扰响应时间 | ≤3s |
| 云台旋转角度 | 水平角度：360°，垂直角度：-10°~+60° |
| 云台速度 | 水平：0.02°~60°/s，俯仰：0.01°~12°/s |
| 天线角度 | 水平角度：30°~50°垂直角度：50°~80° |
| 整机功耗 | ＜600W |
| 整机尺寸 | 470mm*250mm*700mm(L*W*H) |
| 整机重量 | ≤41kg |
| 工作温度 | -40°C~+60℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源 | AC220V |
| 连续工作时间 | 支持户外7×24小时使用 |