产品简介

便携式无人机察打一体设备集侦测、跟踪、定位、反制、联网功能于一体，单设备即可实现无人机管控全流程工作；系统续航充足、重量轻、加固设计，非常适合背负/手持。

设备通过无线电频率扫描无人机频谱特征、报文协议解析，侦测非法入侵的无人机，能够识别无人机与遥控器之间的控制信号、图传信号；并通过电磁压制技术，实现对无人机遥控链路、图传链路和导航信号的干扰阻断，迫使无人机返航或降落。

图1便携式无人机察打一体设备

功能特点

察打一体

探测与打击一体化设计，高度集成，单台设备即可完成无人机的探测和打击。

探测机型全

支持复杂电磁环境下消费机、行业类及非标无人机的探测识别，虚警率、漏警率低。

打击距离远

空旷环境下可达3km（典型目标：御3）

定向搜寻

采用无线电无源探测技术，静止条件下即可实现360°全向探测，预警后可切换定向探测确定无人机来向。

精准识别

可精准识别主流品牌无人机机身序列号、型号、位置、速度、高度、航迹及遥控器位置信息。

多种打击效果

具备多个频段无线电干扰能力，使无人机产生返航、迫降、悬停效果。

操作便携

体积小、重量轻、易于携带。

超长续航

可配备大容量可充电电池，续航时间长。

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 侦测模式 | 能够提供全向探测和定向测向两种模式 |
| 探测频段 | 433M/800M/900M/1.4G/2.4G/5.2G/5.8G |
| 测向精度 | ≤30°（定向侦测）≤0.5°（协议解析） |
| 最大探测/测向距离 | ≥3km（净空环境下） |
| 反制频段 | 433M/800M/900M/1.2G/1.4G/1.6G/2.4G/5.2G/5.8G |
| 最大有效干扰距离 | ≥3km（通视条件） |
| 干通比 | ≥20:1（典型值：MAVIC2） |
| 工作时间 | 侦测待机时间≥4h 反制连续不间断工作时间≥30min |
| 供电方式 | 内置锂电池/外置适配器 |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 产品形态 | 采用盾型设计 |
| 联网方式 | 能够接入统一的无人机平台 |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 操控方式 | 10.1寸触屏操作 |
| 整机最大功耗 | 500W |
| 防护等级 | IP65 |
| 重量 | 8KG |