产品简介

无人机导航诱骗设备通过发射模拟卫星导航信号，改变目标无人机导航控制系统定位信息，诱导目标做出错误响应，使其按指定方向远离警戒区，或使其误判而就近迫降，或被诱导至指定区域。

通过部署该设备，形成以设备为中心的半球形管控区域。在管控区域外无人机无法进入，能对抗无人机集群。

设备可单独使用，也可与低空探测雷达，无线电侦测设备和无线电干扰设备协同使用。可以移动式部署，车载式部署和固定式部署。

图1无人机导航诱骗设备

功能特点

干扰模式多

定向驱离、区域拒止、区域禁飞、导航干扰、定点诱捕。

干扰频点全

涵盖GPS、GLONASS、BDS、GALILEO等导航信号，能应对多模导航系统无人机。

多级联动

可与低空探测雷达、无线电侦测设备、无线电干扰设备协同使用。

全天候工作

支持夜晚、雨、雪、大雾等条件下正常工作。

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 工作频点 | GPS L1/L2、GLO L1/L2、BDS B1/B2（频点可定制） |
| 诱骗作用半径 | 1-30km（距离可调） |
| 导航干扰半径 | 1-3km（距离可调） |
| 有效作用角度 | 水平360° |
| 诱骗响应时间 | ≤10s |
| 设备功耗 | ≤120W |
| 设备启动时间 | ≤30s |
| 设备定位 | 设备具有GNSS定位功能并上报经纬度坐标 |
| 安装方式 | 支持固定点安装、便携式安装、车载安装 |
| 供电 | 交流90V~260V或直流28~36V |
| 工作温度 | -41℃~ +70℃ |
| 外壳防护等级 | IP66 |
| 尺寸 | 388mm*388mm*214mm |
| 重量 | ≤10kg |