产品简介

察打一体手持设计，无任何外挂部件，结构紧凑，方便单兵携带。设备支持3km全向侦测、2km定向打击周围空域内的DIY FPV穿越机和常规无人机。其搭载SDR干扰技术，配备辅助瞄准系统，可长时间360°测向、解析、定位无人机，并实现全面压制，迫使无人机坠落、悬停、迫降或返航。

图1便携式察打一体反无人机设备

功能特点

察打一体

集无人机侦测和干扰技术于一体，可实现3km全向侦测及2km定向反制。

灵巧干扰

采用动态适配专用干扰码，可干扰DIY FPV穿越机和常规无人机，高效阻断无人机飞控、数/图传、导航等信号。

全频段干扰

覆盖国内外常见无人机频段，支持频段任意配置，满足各种防御需求。

自定义干扰

搭载宽频频谱侦测，支持手动调频干扰，以应对非标无人机。

辅助定位

配备辅助瞄准系统，可实时显示目标信息、瞄准目标定位、同步飞手位置等。

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 侦测频段 | 100MHz~6000MHz |
| 侦测机型 | DIY FPV 穿越机（ELRS/TBS Crossfire等协议）、常规无人机（大疆/道通/Parrot等）、WiFi无人机 |
| 侦测距离 | ≥3km（空旷环境），0.5km~1km（城市环境） |
| 测向精度 | 10°（空旷环境） |
| 干扰频段 | 400MHz / 800~900MHz / 1.2GHz / 1.4GHz / 1.5GHz / 2.4GHz / 5.2GHz / 5.8GHz / 700MHz~3GHz软件自定义干扰通道 |
| 干扰角度 | 定向干扰，水平45°，俯仰30° |
| 干扰距离 | ≥2km（干通比2:1），大疆Mini4 Pro/御3≥1km（干通比1:1），DIY FPV（ELRS/TBS Crossfire协议） |
| 干扰响应时间 | <5s |
| 屏幕显示 | 5寸触摸屏显示：自检状态、无人机机型、干扰频段、日期时间、电池电量、干扰时长、操作日志等 |
| 电池类型 | 可替换锂电池 |
| 单块电池续航 | ≥15min（全频段发射开启） |
| 整机尺寸 | 653*407*187mm±5mm |
| 整机重量 | <7kg |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -30℃~+55℃ |