FC5030安检机

产品介绍

Product Introduction

- FC5030此款设备运用X射线对物品进行更加精确的检测，检测传感器迅速穿过输送带上的要被检测的物品，各类物品进行仔细的分类检查，排除掉可能存在安全隐患的物品。产品探测精准及时，为公共环境安全防卫体系建设提供更加坚实的保障、具有爆炸物/毒品辅助检查功能。

产品特点

Product Features

- ★易学易用：采用简洁、人性化的操作界面，让用户轻松使用设备

- ★高清显示：高分辨率21.5寸液晶显示器

- ★一键关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障

- ★环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染

- ★自动报警功能：遇到危险物品、穿不透物品会自动报警

- ★服务保障：24小时售后电话随时为客户提供技术支持，服务团队分部全国各地，提供安装、维修检修服务。

技术指标

Technical Indicators

- 基本参数:

- 外形尺寸：2178.15(长)×746（宽）×1165（高）mm

- 通道尺寸：500（宽）×300（高）mm

- 传送带速度：0.22m/s

- 传送带额定负荷：150 kg

- 穿透力：28mm钢板

- 线分辨力：Φ0.0787mm

- 穿透分辨力：Φ0.127mm

- 空间分辨力：水平：Φ0.8mm，垂直：Φ0.8mm

- 通过率：720个/h

- 辐射安全：

- 单次检查剂量：1.0μGy/h

- 泄露射线剂量率：0.01μGy/h（封闭设备在距设备外表面0.1m任意处，符			合国内外健康安全标准）

- 胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

- X射线发生器：

X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器 ，12bit深度

射线束方向：底照式

管电流：0.4~1.2mA（可调）

射线束发散角：80°

冷却／工作周期 密封式油冷／100％

- 图像处理系统：

彩色图像显示：根据物质材质，24位真彩色显示

图像增强：高穿透显示、低穿透显示，图像细节、物体轮廓边缘更加清晰

增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉：显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理、局	部放大功能

图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理

- 使用环境：

工作温度／湿度：0℃～45℃／5%～95% (不冷凝)

储存温度／湿度：-40℃～60℃／5%～95% (不冷凝)

工作电压：220VAC(±10%)  50±3HZ

功率损耗：1KW

重量：约200KG