- 贝雷钢桥配件简介

配件简介

贝雷桥因其架设便捷、机动性强，战时常用于跨越河道与断崖，现广泛应用于工程施工领域（如龙门吊、施工平台及便道桥梁等）。其核心结构由贝雷架拼接而成，并通过一系列专用配件连接固定，形成稳固的贝雷梁体系。以下是各主要配件的具体作用与连接方式：

贝雷架

作为桥梁的基础单元，贝雷架是由钢材焊接而成的标准构件（通常尺寸为3m×1.5m）。它如同积木般灵活，可根据需求拼接组装成不同跨度和承载力的桁架梁，是整个桥梁受力的主体。

贝雷梁

贝雷梁是由多片贝雷架组装而成的桁架梁系统。在组装过程中，贝雷架之间主要通过支撑架作为连接构件，并辅以螺栓固定，从而形成具有整体承载能力的梁体结构。

支撑架

支撑架主要用于连接并固定两排桁架，确保结构的整体性。

双排单层桥：在每节桁架（或加强弦杆）的顶面中央水平安装一个支撑架。

双排双层桥：除了顶面安装外，还需在上层桁架的后端竖杆（以及桁架端竖杆）上额外安装支撑架。

安装方式：支撑架两端的四个空心套筒嵌入两排桁架预留的支撑架孔内，并使用撑架螺栓锁死固定。

斜撑（横向稳定）

斜撑专门用于增强桥梁的横向稳定性，防止结构侧倾。

结构与连接：其两端各有一个空心圆锥形套筒，一端连接桁架端竖杆上的支撑架孔，另一端连接横梁短柱，通过斜撑螺栓紧固。

布置规则：每节桁架在端竖杆上安装一对斜撑，而在桥头的端柱位置则需额外增加一对，以确保端部稳定。

综合连接系

为了形成一个完整的受力体系，贝雷桥的连接系统除了上述的支撑架和斜撑外，还包括联板和抗风拉杆等配件。这些构件共同作用，将分散的贝雷架组装成坚固、耐用的钢桥结构，满足各种复杂环境下的通行与施工需求。