产品简介

FC-RDS500-4R型雷视融合智能电子哨兵系统是一款广域全景型雷视融合设备产品，目标探测由四面阵雷达和云台摄像机配合实现，完美结合了雷达技术的主动探测性、高灵敏度与视频的可视性、智能化，极大提升了该系统在复杂环境下的检测率。

图1FC-RDS500-4R型雷视融合系统

功能特点

采用雷达、摄像机复合探测，主、被动探测相结合，可满足昼夜全天候工作。

雷视智能融合，视觉融合雷达的目标信息，对防区内的感兴趣运动目标进行跟踪成像、智能识别。

探测警示一体化设计，支持高音喇叭+爆闪灯、支持选配绿光激光炫目，以便对入侵目标进行警示。

整机重量轻、尺寸小，易于安装维护，可选配4G/5G传输、光伏一体站，大幅提高建设时效，降低建设成本。

准球形结构设计，载荷能力强，转速快，抗风防抖性更好，成像更清晰。

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 型号名称 | FC-RDS500-4R型雷视融合智能电子哨兵系统 |
| 整机性能 | 1. 目标识别：行人、车辆 2. 扫描范围：360°全方位覆盖 3. 识别距离：行人（RCS 0.5㎡）≥500m，车辆（RCS 5㎡）≥700m |
| 雷达 | 1. 雷达类型：1发8收FMCW 2. 测距精度：±0.75m 3. 距离分辨率：1.5m 4. 波束宽度：方位面（-6dB）：360°，俯仰面（-6dB）：13° 5. 测角精度：±1° |
| 高清 可见光 | 1. 作用距离：对中型车辆（4.6m×2.3m）：7000m，对站立人员（1.7m×0.5m）：5000m 2. 传感器：背照式星光级CMOS 3. 分辨率：1920×1080 4. 照度：彩色0.01Lux，黑白0.001Lux 5. 镜头焦距：7mm～300mm 43倍光学变倍，16倍数字变倍聚焦控制：手动/自动聚焦 |
| 激光照明 | 1. 照明距离：300m 2. 激光类型：全新高清泛光匀化光源，无散斑颗粒 3. 照明角度：1°～20° |
| 声光警示 | 内部集成高音喇叭+爆闪灯，支持报警音自定义，支持更换绿光激光眩目 |
| 摄像机 云 台 | 1. 旋转速度：水平：0.01°/s～180°/s；俯仰：0.01°/s～120°/s，支持焦距转速自适应 2. 旋转角度：水平：360°连续旋转；俯仰：-90°～+90° 3. 预置位巡航：预置位3000个，支持16条巡航路线，每条可支持256个预置位 |
| 智能化 | 1. 智能分析：支持区域入侵检测、越界入侵检测、移动侦测、巡航检测以及徘徊检测、聚集检测、滞留检测、逆行检测等 2. 自动跟踪：支持多场景跟踪、报警联动跟踪 |
| 接口 协议 | 1. 通信与控制：RJ45/双LC光纤级联 |
| 供电 | 1. 供电范围：AC220V±20% 2. 峰值功耗：≤160W |
| 尺寸 | 315mm×300mm×480mm（长×宽×高） |
| 安装 | 固定安装/三脚架临架式，建议安装高度为3～5m |
| 环境 适应性 | 1. 工作温度：-40℃～60℃ 2. 工作湿度：≤95% RH 3. 防护等级：IP66 |
| 边缘 智能盒 | 1. AI性能：21TOPS 2. 内存：8GB 3. 核心数：GPU 384核，CPU 6核 4. 报警接入：支持外接RS485震动传感器 5. 重量：≤5kg 6. 尺寸：347mm×210mm×98mm 7. 防护等级：IP65 |
| 定制化 | 支持定制化功能开发 |